PRB480 防伪芯片模组

软件测试与后续探索计划书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本/日期 | V1.0 / 2026-07-20 |
| 适用对象 | PRB480 防伪芯片模组；PY32F002B 验证工程；HW+、HW- 两线接入场景 |
| 计划目的 | 建立通信与认证功能的可复现测试基线，并形成面向真实电子烟环境、量产 FT/烧录和可靠性的探索路径。 |

使用说明：本文“已确认”仅引用代码/提交记录中的已有结论；尚无统一次数统计的数据均标为“待实测填写”。测试通过不能仅以串口打印为准，必须同时满足协议校验、功能结果和重复性门槛。

# 1. 计划依据与当前范围

本计划依据当前仓库 Git 历史、PY32F002B 工程、PRB480 常用指令测试资料、PRB480 数据手册，以及《防伪芯片模组时间线20260615》整理。时间线已明确模组应用环境：芯片接入 HW+、HW-，与负载电阻并联，不外接电容；单次通信时长目标已更新为小于 13 ms。

当前软件验证以单器件 1-Wire 通信和 PRB480 认证流程为主。主程序已覆盖 Read ROM、Read Memory、Load First Secret、Read Authenticated Page、Copy Scratchpad 及读回验证；底层已包含 ADC 采样判位、CRC16/CRC8、SHA-1/MAC、E/S 状态检查与 Copy 返回状态记录。

# 2. 当前阶段目标与使用条件

## 2.1 阶段目标

• 在 HW+、HW- 实际接入和并联负载存在的条件下，确定 PRB480 基础通信、认证读和认证写的稳定工作窗口。

• 对通信间隔（30 s、60 s、120 s）与负载电阻（0.6 Ω 至 1.5 Ω）的组合进行定量测试，得到成功率、失败类型和可接受边界。

• 将一次性“跑通”转化为可复现的测试日志：每一笔事务能够追溯 ROM、命令阶段、CRC、E/S、MAC、返回码、ADC 原始值和电源/负载条件。

• 形成可用于后续模组调试、客户电气性能验证和 Final Test/烧录设备开发的测试规范与判定准则。

## 2.2 固定条件与可控变量

| 类别 | 条件/变量 | 执行要求 |
| --- | --- | --- |
| 控制平台 | PY32F002B；UART 串口记录；PRB480 驱动工程 | 每次测试记录固件 Git 提交号、编译时间、ADC 阈值、读采样延时。 |
| 接口与拓扑 | PRB480 接在 HW+、HW-；HW+、HW- 同时连接不同阻值负载 | 记录实际板号、接线、负载接入位置和是否存在额外电容。 |
| 负载电阻 | 建议档位：0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 Ω；实测值为准 | 每轮测试前后记录阻值；温升后复测，避免把阻值漂移误判为通信问题。 |
| 通信间隔 | 30 s / 60 s / 120 s；扩展为 5 s、10 s、300 s 用于边界探索 | 间隔从一次事务结束且总线/电源回到规定状态开始计时。 |
| 单次事务时长 | 目标 < 13 ms（来自项目时间线） | 用 GPIO 标记或逻辑分析仪测量；同时记录固件计时值，二者对照。 |
| 供电与环境 | 总线电压、主电源、室温；后续增加 0–85 °C | 每条结果至少记录电压与环境温度；异常时附示波器波形。 |
| 样品与密钥 | 样品 ROM ID、批次、初始化状态；测试密钥仅限实验样品 | 正式报告中不记录真实密钥明文；生产密钥必须移出调试打印和日志。 |

# 3. 当前测试内容、结果与问题

## 3.1 已知研发基线（来自提交记录）

| 日期/提交 | 已记录结果 | 对当前计划的含义 |
| --- | --- | --- |
| 2026-06-23 / 3121a1e | 有波形，有应答。 | 基础物理链路已具备，需要将波形参数、负载和成功率纳入统一记录。 |
| 2026-06-24 / 4eecfe8 | 0x33（Read ROM）有应答；ADC 采样可识别高低电平。 | Read ROM 和 ADC 阈值/采样窗口是所有后续用例的前置健康检查。 |
| 2026-06-25 / 594e8b5 | Step 2 修改后能返回 AA。 | 需明确该 AA 所属命令与判定条件，避免只凭单字节将通信异常误判为成功。 |
| 2026-07-01 / 8cdc93c、da16765 | 认证流程曾出现从机 MAC 与主机 MAC 不一致；延时对结果敏感，且曾出现上电后约 6 次后读取 MAC 失败。 | MAC 一致性、上电后连续次数和时序敏感性必须成为独立量化项。 |
| 2026-07-03 / 3f16f75、fa34ffb | Copy Scratchpad 的 MAC 校验与命令衔接修复；记录过 Copy loop[0]: 00 00。 | 认证写需同时检查主机 MAC、返回状态和读回数据，不能只看函数返回。 |
| 2026-07-08~09 / 57b3a3f、f5ccea0 | 校准读时序、减少读函数频繁切换 ADC 引脚；Write Scratchpad 后 Read Scratchpad 衔接不稳，改用专用读取流程。 | Scratchpad 状态、ADC 采样策略和指令状态机仍是重点回归对象。 |

## 3.2 测试内容与判定标准

| 编号 | 测试内容 | 关键检查项 | 通过判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 总线初始化与 Read ROM | Presence、8 字节 ROM、CRC8、ADC 原始值/阈值 | ROM CRC8 正确；无超时；记录事务时长。 |
| T02 | Read Memory | 0x0000–0x009F 读取、数据连续性、命令返回 | 读取长度正确；与期望/上次有效快照的差异可解释。 |
| T03 | Write/Read Scratchpad 与 Load First Secret | Write CRC16、TA1/TA2/E/S、8 字节读回、AA 状态 | 地址/数据/CRC 全匹配；E/S 合法；成功状态符合手册。 |
| T04 | Read Authenticated Page | 页 CRC16、MAC CRC16、device MAC 与 host MAC | 两端 MAC 完全一致，且挑战值、页地址、ROM 输入可追溯。 |
| T05 | Copy Scratchpad 认证写 | 页数据、Scratchpad、E/S、主机 MAC、AA/00/FF、读回数据 | Copy 成功且读回 8 字节与写入值一致；失败需归类。 |
| T06 | 通信间隔稳定性 | 30/60/120 s 间隔下 T01–T05 的成功率和耗时 | 每组合达到预设样本量；无不可解释的连续失败或状态残留。 |
| T07 | 负载干扰稳定性 | 不同并联电阻下波形、ADC 分布、各命令成功率 | 满足设定成功率门槛；若不满足，形成可复现失效边界。 |
| T08 | 恢复与耐受 | 冷启动、热启动、连续通信、失败后恢复 | 可在限定重试/复位策略内恢复；不得依赖人工断电作为常规恢复。 |

## 3.3 测试矩阵与结果记录表

建议先执行核心矩阵：5 个阻值 × 3 个间隔 × T01/T02/T04/T05。每个组合至少进行 30 次完整循环；对异常组合扩展至 100 次。建议工程基线成功率 ≥ 99%，且不允许连续 2 次同类失败。

| 负载（Ω） | 30 s | 60 s | 120 s | 记录字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.6（实测：____） | 次数____ 成功____ 失败码____ | 次数____ 成功____ 失败码____ | 次数____ 成功____ 失败码____ | T01/T02/T04/T05；平均/最大耗时；电压；温度；波形编号 |
| 0.8（实测：____） | 次数____ 成功____ 失败码____ | 次数____ 成功____ 失败码____ | 次数____ 成功____ 失败码____ | 同上 |
| 1.0（实测：____） | 次数____ 成功____ 失败码____ | 次数____ 成功____ 失败码____ | 次数____ 成功____ 失败码____ | 同上 |
| 1.2（实测：____） | 次数____ 成功____ 失败码____ | 次数____ 成功____ 失败码____ | 次数____ 成功____ 失败码____ | 同上 |
| 1.5（实测：____） | 次数____ 成功____ 失败码____ | 次数____ 成功____ 失败码____ | 次数____ 成功____ 失败码____ | 同上 |

建议的单次结果记录：测试编号、样品/ROM、固件提交号、负载实测值、通信间隔、总线/主电源电压、温度、ADC 阈值和采样延时、各命令 CRC/E/S/MAC/状态字、总耗时、是否重试、失败分类、串口日志和波形文件名。

## 3.4 当前问题清单与闭环方式

| 问题 | 已知现象/证据 | 优先级 | 当前处理与验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读时序与 ADC 采样耦合 | 读函数频繁切换 ADC 引脚模式，已在 7 月 8 日调整；ADC 阈值当前由程序设置。 | P0 | 固定采样状态机；用逻辑分析仪标定 tRSTL、读/写 slot、采样点；统计 ADC 0/1 分布与误判率。 |
| Scratchpad 状态不可靠 | Write Scratchpad 后 Read Scratchpad 衔接不稳，影响 challenge/scratchpad 状态。 | P0 | 每次写后强制校验 CRC、TA1/TA2/E/S 和 8 字节数据；失败禁止进入认证读/认证写。 |
| MAC 不一致/认证写失败 | 曾出现 device MAC 与 host MAC 不一致；Copy 曾出现 00 00。 | P0 | 建立离线测试向量；记录完整 64 字节 MAC 输入块、字节序和 ROM/页/Challenge；两端 MAC逐字节比对。 |
| 事务衔接和复位策略 | 提交记录指出不能直接复位，需 CODE 与额外 3 个“1”完成衔接。 | P0 | 将命令链实现为显式状态机；每个状态记录入口、出口和期望响应；异常走统一恢复路径。 |
| 连续次数受限 | 历史记录中存在上电后约 6 次后读取 MAC 失败。 | P1 | 执行 10/30/100/1000 次连续循环及 30/60/120 s 间隔试验；区分供电、热、状态残留和计时漂移。 |
| 真实负载干扰未知 | 芯片与 HW+/HW- 负载共网；不同阻值及工作电流可能改变总线波形。 | P1 | 按电阻矩阵采集通信波形、压降和 ADC 数据；必要时评估硬件隔离、滤波、上拉/采样窗口调整。 |

# 4. 未来探索方向与可能解决方法

| 方向 | 目标问题 | 建议方法/交付物 |
| --- | --- | --- |
| A. 自动化稳定性平台 | 手工测试难以比较间隔、负载、样品和版本。 | 在主程序增加可配置循环器：阻值/间隔/次数/命令集；UART 输出 CSV/JSON；自动统计成功率、连续失败数、耗时 P50/P95/最大值和失败码。 |
| B. 时序与模拟边界标定 | ADC 判位、总线波形和负载耦合导致的边界尚未量化。 | GPIO 打点 + 示波器/逻辑分析仪同步采样；扫 ADC 阈值、读采样延时和供电电压；形成“参数—成功率”热力图并固化推荐值。 |
| C. 状态机与故障恢复 | CODE/Resume/Scratchpad/MAC 等操作依赖严格上下文。 | 用枚举状态机替代散落的延时/命令串；为每条命令配置前置条件、超时、期望响应与恢复策略；禁止未验证 Scratchpad 进入后续操作。 |
| D. 认证算法独立验证 | MAC 不一致难以快速定位字节序、输入拼接或密钥状态问题。 | 保留离线 SHA-1/MAC 测试向量；在 PC 端复算并对比 MCU；按字段打印差异位置；禁止将真实生产密钥输出到日志。 |
| E. 真实电子烟场景联调 | HW+/HW- 同时承载负载，实际开关、电流和温升可能影响通信。 | 复现客户外围电路与正反插、不同电阻、工作电流、900–3000 s 工作时长；联动记录电流、压降、温度和通信结果。 |
| F. 可靠性与量产可测试性 | 后续需要 Final Test、烧录、批量筛选与追溯。 | 定义 FT 最小命令集：开短路/漏电、Read ROM、读写、认证、客户数据烧录；开发 ROM/批次/工位/结果可追溯记录，评估 ADC 采样率≥200 kHz 与 MOS 控制回路适配。 |
| G. 密钥与生命周期管理 | 初始化密钥、认证、配置保护和生产烧录存在安全风险。 | 建立试验密钥/生产密钥隔离；定义首次装载、认证写、锁定/保护、异常芯片处置流程；量产环境禁用密钥打印与调试后门。 |

# 5. 分阶段推进与出口条件

| 阶段 | 主要工作 | 出口条件 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 I：基线固化 | 冻结当前可复现实验版本；补齐统一日志、时间统计、错误码和波形采集规则。 | T01–T05 每项都有明确判定与可追溯样例；MAC/CRC/E/S 记录完整。 |
| 阶段 II：间隔×负载矩阵 | 完成 0.6–1.5 Ω、30/60/120 s 核心矩阵；异常组合做 100 次复测。 | 输出每组合成功率、连续失败、耗时、失败分类和推荐工作区间。 |
| 阶段 III：边界与恢复 | 扫阈值、采样点、供电/温度、连续通信次数；验证异常恢复。 | 形成固件默认参数、允许范围和恢复策略；不依赖人工断电解决常见异常。 |
| 阶段 IV：系统与量产导入 | 接入真实电子烟模拟环境，定义 FT/烧录命令集与数据追溯。 | 通过目标场景稳定性验证；具备量产测试程序、治具接口要求和报告模板。 |

# 附录 A：建议的失败分类

| 类别 | 示例判断 |
| --- | --- |
| F01 物理层/初始化 | 无 Presence、Read ROM CRC8 错、ADC 无法区分电平、总线电压异常。 |
| F02 事务时序/状态 | CODE/Resume/Reset 衔接异常、Read Scratchpad 的 TA/E/S 或数据与期望不一致。 |
| F03 数据完整性 | Write/Read Scratchpad CRC16、认证页 CRC16 或 MAC CRC16 错误。 |
| F04 认证计算 | device MAC 与 host MAC 不一致；Copy 返回 00（MAC 不匹配）。 |
| F05 授权/地址 | Copy 返回 FF；地址非 8 字节对齐、E/S 非法、目标区域受保护。 |
| F06 环境耦合 | 仅在特定电阻、温度、电压、通信间隔或连续次数下失败。 |

# 附录 B：资料与版本追溯

• Git 提交：2026-06-23 至 2026-07-10 的 PRB480 调试记录，重点提交包括 3121a1e、4eecfe8、594e8b5、8cdc93c、da16765、3f16f75、57b3a3f、f5ccea0。

• 工程：PRB480_PY32F002B/User/Src/main.c；PRB480_PY32F002B/User_Drivers/PRB480/PRB480.c、PRB480.h。

• 资料：资料/PRB480常用指令测试历程；资料/PRB480资料/PRB480数据手册V0.0.pdf；资料/防伪芯片模组时间线20260615.xmind。